| SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 3 trang) | KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 Môn: Công nghệ – Lớp 12 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) MÃ ĐỀ 103. |
| --- | --- |

Họ và tên học sinh:……………………………………Số báo danh:………………......Lớp…….

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. IC có hai hàng chân

B. IC không có hàng chân

C. IC có một hàng chân hoặc có hai hàng chân

D. IC có một hàng chân

Câu 2. Tại sao trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu cầu?

A. Độ gợn sóng nhỏ, tần số gợn sóng 100 Hz, dễ lọc.

B. Điôt không cần phải có điện áp ngược gấp đôi biên độ điện áp làm việc.

C. Biến áp nguồn không có yêu cầu đặc biệt.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 3. Công thức tính dung kháng là:

| A. XC = 1/2πƒC | B. XL = 2πƒL | C. XC = 2πƒC | D. XL = 1/2πƒL |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 4. Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi tần số, người ta:

A. Thay đổi tần số, thay đổi điện áp

B. Giữ nguyên tần số, thay đổi điện áp

C. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

D. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp

Câu 5. Trong các động cơ sau, đâu là động cơ một pha không thay đổi tốc độ:

| A. Quạt treo tường | B. Quạt bàn | C. Quạt trần | D. Máy bơm nước |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 6. Ở mô hình điều khiển trong công nghiệp từ máy tính, tín hiệu được lấy từ:

| A. Động cơ | B. Bộ điều khiển | C. Màn hình | D. Bàn phím |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 7. Trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu:

| A. Mạch chỉnh lưu cầu. | B. Mạch chỉnh lưu dùng 2 điôt. |
| --- | --- |
| C. Mạch chỉnh lưu bất kì. | D. Mạch chỉnh lưu dùng 1 điôt. |

Câu 8. Đối với mạch điều khiển tốc độ bằng cách thay đổi điện áp, người ta:

A. Thay đổi điện áp, giữ nguyên tần số

B. Thay đổi điện áp, thay đổi tần số

C. Thay đổi tần số, giữ nguyên điện áp

D. Giữ nguyên tần số, giữ nguyên điện áp

Câu 9. Công dụng của mạch điện tử điều khiển là:

| A. Điều khiển tín hiệu | B. Điều khiển trò chơi, giải trí |
| --- | --- |
| C. Điều khiển thiết bị điện dân dụng | D. Cả 3 đáp án đều đúng |

Câu 10. Chức năng của mạch khuếch đại là:

A. Khuếch đại tín hiệu điện về mặt dòng điện

B. Khuếch đại tín hiệu điện về mặt điện áp

C. Khuếch đại tín hiệu điện về mặt công suất

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Mạch báo hiệu và bảo vệ có nhiệm vụ thông báo và cắt điện khi điện áp:

| A. 200V | B. 220V | C. 230V | D. 20V |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 12. Đáp án nào sau đây không thuộc phân loại mạch điện tử điều khiển?

| A. Điều khiển cứng bằng mạch điện tử | B. Điều khiển không có lập trình |
| --- | --- |
| C. Điều khiển tốc độ | D. Điều khiển tín hiệu |

Câu 13. Yếu tố nào sau đây thuộc nguyên tắc thiết kế mạch điện tử:

A. Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy.

B. Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa.

C. Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 14. Trong thiết kế mạch nguồn một chiều, người ta thường chọn mạch chỉnh lưu:

| A. Mạch chỉnh lưu dùng 1 điôt. | B. Mạch chỉnh lưu dùng 2 điôt. |
| --- | --- |
| C. Mạch chỉnh lưu cầu. | D. Mạch chỉnh lưu bất kì. |

Câu 15. Để thay đổi tốc độ động cơ một pha, người ta có thể:

A. Thay đổi số vòng dây stato

B. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ

C. Điều khiển tần số nguồn điện đưa vào động cơ

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 16. Công thức tính hệ số phẩm chất:

| A. Q = (2ƒL/r)π | B. Q = 2πƒL | C. Q = (2L/r)π | D. Q = 2ƒL/r |
| --- | --- | --- | --- |

Câu 17. Phát biểu nào sau đây sai:

A. Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử điều khiển sự thay đổi trạng thái của tín hiệu.

B. Công dụng thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh ở mạch điều khiển tín hiệu như: biển hiệu, hình ảnh quảng cáo.

C. Mạch điều khiển tín hiệu giúp thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc.

D. Đối với đèn tín hiệu giao thông, khối chấp hành phát lệnh báo hiệu bằng chuông.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha là mạch điện tử điều khiển.

B. Mạch điện tử điều khiển là mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển.

C. Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử điều khiển.

D. Cả 3 đáp án đều đúng.

Câu 19. Nhiệm vụ của các khối trong mạch điều khiển tín hiệu:

A. Khối nhận lệnh: nhận lệnh báo hiệu từ cảm biến

B. Khối chấp hành: phát lệnh báo bằng chuông, đèn, chữ nổi,...

C. Khối khuếch đại: khuếch đại tín hiệu đến công suất cần thiết

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 20. Mạch điều khiển tín hiệu:

A. Điều khiển sự thay đổi tốc độ của tín hiệu

B. Điều khiển sự thay đổi công suất của mạch

C. Điều khiển sự thay đổi trạng thái của tín hiệu

D. Điều khiển sự thay đổi trạng thái và tốc độ của tín hiệu

Câu 21. Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, biến áp có nhiệm vụ:

| A. Hạ điện áp từ 220V → 200V | B. Hạ điện áp từ 220V → 20V |
| --- | --- |
| C. Hạ điện áp từ 200V → 20V | D. Tăng điện áp từ 20V → 220V |

Câu 22. Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha:

A. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều ba pha

B. Giữ nguyên tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

C. Thay đổi tốc độ động cơ điện một chiều

D. Thay đổi tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha

Câu 23. Đối với mạch báo hiệu và bảo vệ quá điện áp cho gia đình, Đ1 và C có nhiệm vụ:

A. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều để nuôi mạch điều khiển.

B. Đổi điện một chiều thành điện xoay chiều để nuôi mạch điều khiển.

C. Cả 2 đáp án đều đúng.

D. Cả 2 đáp án đều sai.

Câu 24. Khối chấp hành sẽ phát lệnh báo hiệu bằng:

| A. Chuông | B. Hàng chữ nổi |
| --- | --- |
| C. Đèn | D. Cả 3 đáp án đều đúng |

Câu 25. Điện trở có công dụng:

A. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp

B. Phân chia điện áp

C. Ngăn cản dòng xoay chiều

D. Ngăn cản dòng một chiều

Câu 26. Nhiệm vụ của khối biến áp nguồn là

A. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hay thấp tùy theo yêu cầu của tải.

B. Đổi điện xoay chiều thành điện một chiều

C. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp thấp hơn

D. Đổi điện xoay chiều 220 V thành điện xoay chiều có mức điện áp cao hơn

Câu 27. Mạch chỉnh lưu được sử dụng nhiều trên thực tế:

| A. Mạch chỉnh lưu dùng một điôt | B. Mạch chỉnh lưu dùng hai điôt |
| --- | --- |
| C. Mạch chỉnh lưu dùng 4 điôt | D. Cả 3 đáp án đều đúng |

Câu 28. Công dụng của tirixto:

A. Dùng để điều khiển thiết bị trong mạch điện xoay chiều

B. Dùng để khuếch đại tín hiệu

C. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển

D. Dùng để tách sóng, trộn tần

Câu 29. Tìm phát biểu đúng:

A. Tín hiệu vào là tín hiệu một chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều

B. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều

C. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu một chiều

D. Tín hiệu ra sẽ cùng dấu hay ngược dấu tín hiệu vào tùy thuộc tín hiệu đưa vào đầu vào đảo hay không đảo

Câu 30. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Cuộn cảm ngăn cản dòng xoay chiều, cho dòng một chiều đi qua.

B. Tụ điện ngăn cản dòng xoay chiều, cho dòng một chiều đi qua.

C. Tụ điện ngăn cản dòng một chiều và xoay chiều đi qua.

D. Cuộn cảm ngăn cản dòng một chiều, cho dòng xoay chiều đi qua.

------------------------------HẾT--------------------------------